鋼構造シリーズ　⑨B　　鋼構造物設計指針　PART B　合成構造物　平成9年版　正誤表

| 頁 | 章・式番号など(箇所) | 誤 | 正 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 第1編 共通編 6.2 終局限界状態の照査 【解説】式(解6.4) | gigaSgiFk1gb⋅R(fkgm)≤1 | gigaSgfFk1gb⋅R(fkgm)≤1 | 分子の項 SgiFk⇒SgfFk Part A p.7式(解1.4) 確認済 |
| 44 | 第2編 合成桁編 4.4 鋼桁の強度 式(4.2) | βb=1+αbλb−λb0+λb2 | βb=1+αb(λb−λb0)+λb2 | ( )の位置・誤植 Part A p.56式(5.6)も誤植 複合構造設計・施工指針(案) p.16式 (解3.4.2.1) 確認済 |
| 45 | 第2編 合成桁編 4.4 鋼桁の強度 式(4.7) |  | 【追加】 R ( =Rw, Rf )：それぞれフランジおよびウェブ の幅厚比パラメータ | 記号説明補足 Part A p.56記号説明より |
|  |  | R=1p12(1−m)2k⋅FE⋅bt=L | R=1p12(1−m2)k⋅FE⋅bt=L | √内 12(1−m)2k⇒12(1−m2)k Part A p.56式(5.12) 確認済 |
|  | 第2編 合成桁編 4.4 鋼桁の強度 式(4.7) 記号説明 | b：板の全幅 (図4.1参照．ただし，ウェブの 場合は，hをbに置き換える) (cm) | 2b：板の全幅 (図4.1参照．ただし，ウェブ の場合は，bをhに置き換える) (cm) | p.46図4.1および Part A p.56式(5.12) 記号説明より確認済 |
| 46 | 第2編 合成桁編 4.4 鋼桁の強度 式(4.10) | ウェブの有効幅：hehc=(0.7Rw)0.80 | ウェブの有効幅：hehc=(1.0Rw)0.80 | =(0.7L)⇒=(1.0L)Part A p.57式(5.15) 確認済 |
| 52 | 第2編 合成桁編 4.7ずれ止めの設計 式(4.24) 記号説明 | Qu：スタッドのずれに対する限界強度 | Qc：スタッドのずれに対する限界強度 | 誤植 |
| 90 | 第3編 合成床版編 7.4設計断面力 表-7.2 片持版・支点曲げﾓｰﾒﾝﾄ | -wL2 / 12 | -wL2 / 2 | 誤植 複合構造設計・施工指針(案) p. 60表-4.2.2.1 道路橋示方書・同解説 (Ⅱ) p.213表-6.1.3 確認済 |
| 125 | 第4編 合成柱編 4.2軸方向圧縮力を 受ける部材の設計 圧縮耐力の算定 式(4.2) | Pus=AgQcFu1−(1−fb)λλ0 | Pus=AgQcFu1−(1−fbs)λλ0 | 誤植 1−fb⇒1−fbs 栗田教授 確認済 |
| 140 | 第4編 合成柱編 5.1.4軸方向圧縮力と 曲げモーメントを 同時に受ける合成柱部材の照査 式(5.12) | MvyMuvy(1−PvPcrvy)+ MvzMuvz(1−PvPcrvz)1j≤1 | MvyMuvy(1−PvPcrvy)⋅1jy+ MvzMuvz(1−PvPcrvz)⋅1jz≤1 | 1j⇒1jy1jzとして カッコの中に入れる |
|  |  |  |  | 取り扱い・表現としては差し支えないが、厳密には異なる(栗田教授) 修正の要・不要は協議が必要 |